###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Przebudowy  wewnętrznej  instalacji  gazowej

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:                 Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym

Adres budowy :  Tarnów ul. Brodzińskiego 25/6

działka nr 71/2 obręb 167

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów  maj 2018 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

Informacja BIOZ

INSTALACJA GAZOWA

Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej

Opis techniczny instalacji gazowej

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie instalacji gazowej			1 : 50

Antoni Ratusznik

Ul. Bitwy Pod Studziankami 1/107

33– 100 Tarnów

Oświadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (tekst jednolity: DZ. U z 2017  poz. 1332)

Oświadczam, że

Projekt  budowlany: Przebudowy   wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6  w budynku wielorodzinnym, przy ul. Brodzińskiego 25, zlokalizowanym na działce nr 71/2 obręb 167 w Tarnowie, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Tarnów: maj 2018 r.

projektant:

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przebudowy  istniejącej instalacji gazowej w lokalu  mieszkalnym  nr 6 przy ulicy Brodzińskiego 25,  na działce nr 71/2, obręb 167 w Tarnowie

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora M	ZB Sp. z o. o. w Tarnowie

Inwentaryzacja arch. – budowlana na potrzeby niniejszego opracowania

Inwentaryzacja instalacji gazowej

Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej

2. Zakres opracowania:

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt przebudowy  wewnętrznej instalacji  gazowej, w lokalu nr 6, polegającej na montażu  kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania kondensacyjnego, w miejsce pieca gazowego wieloczerpalnego zlokalizowanego w kuchni. Kuchnia gazowa 4 palnikowa pozostaje bez zmian.  Lokal posiada instalację gazową z rur stalowych, spawanych. Istniejący gazomierz G4,  zamontowany  na klatce schodowej, oraz instalacja gazowa do gazomierza pozostają bez zmian.

3.Instalacja wewnętrzna

Wewnętrzna instalacja gazowa winna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: tekst jednolity (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422).

Od gazomierza (na klatce schodowej) prowadzony jest przewód gazowy, do pieca gazowego wieloczerpalnego, oraz do  kuchni gazowej 4 palnikowej w kuchni. Projektuje się przebudowę instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym i wykonanie  podłączenia  projektowanego  kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnego w miejsce pieca gazowego wieloczerpalnego w kuchni.. Kuchnia  gazowa 4 – palnikowa pozostaje bez zmian.

Do wykonania instalacji gazowej należy używać rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie na styk, połączenia na gwint z uszczelnieniem konopiami nasyconymi pastą niewysychającą jedynie przed armaturą i urządzeniami gazowymi. Urządzenia połączyć na stałe z instalacją za pomocą dwuzłączki i zamontować zgodnie z instrukcją producenta. Kurki odcinające przed przyborami zamontować kulowe. Przewody instalacji gazowej prowadzić na powierzchni ścian Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne (ściany , stropy),  przewody prowadzić w rurach ochronnych. Projektowaną instalację włączyć do istniejącej instalacji wg rysunku nr 1 i 2. Średnice w/w przewodów zostały przedstawione na rozwinięciu aksonometrycznym instalacji gazowej.

Przewody gazowe z rur stalowych , po wykonaniu próby szczelności, powinny być  zabezpieczone przed korozją. Przewodów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. Jeżeli gęstość gazu jest mniejsza od gęstości powietrza to poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0.1 m powyżej innych  przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi  powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

4.Urządzenia gazowe

Lokal wyposażony będzie w następujące urządzenia gazowe:

Kuchnia gazowa 4- palnikowa z piekarnikiem –  1 szt. (10 kW) istniejąca

Kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą  komorą spalania, kondensacyjny  1 szt. ( 20 kW)

Urządzenia gazowe mogą być zainstalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, określone w w/w rozporządzeniu. Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki: -urządzenia gazowe należy połączyć na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinający dopływu gazu do urządzenia należy umieścić w miejscu łatwo dostępnym.

5. Odprowadzenie spalin i wentylacji

Pomieszczenia  w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych  powinny mieć  wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza i poziom jego zanieczyszczenia  zgodny z przepisami szczegółowymi i Polskimi Normami.

Grzewcze urządzenia gazowe , jak kotły, ogrzewacze pomieszczeń , grzejniki wody przepływowej niezależnie od  ich obciążenia  cieplnego, powinny być połączone na stałe przewodem z indywidualnym kanałem spalinowym.

Przewody łączące urządzenia  gazowe  z kanałami spalinowymi oraz kanały spalinowe powinny mieć przekrój dostosowany  do obciążenia cieplnego pochodzącego od urządzeń gazowych  zgodnie z  Polskimi  Normami.

Dla projektowanego kotła w kuchni zamontować w  przewodzie kominowym,  przewód powietrzno – spalinowy( rura w rurze) Ø 125/80 mm.  Przewód wykonać  z blachy nierdzewnej  chromoniklowej który należy wyprowadzić  na wysokość istniejącego komina ( ok 13,0 m).

Kubatura  kuchni w której zostanie zamontowany kocioł z zamkniętą komorą spalania spełnia warunki do jego montażu.  Kuchnia posiada wentylację grawitacyjną istniejącą i pozostaje bez zmian.

Przed odbiorem instalacji gazowej kanały spalinowe i wentylacyjne muszą być  sprawdzone przez mistrza kominiarskiego. Sprawność kanałów  powinna być potwierdzona pozytywną opinią kominiarską.

6. Gazomierz  G4 .

Lokal mieszkalny  wyposażony jest w gazomierz G 4 zamontowany  na klatce schodowej, w   skrzynce gazomierzowej.

7. Sprawdzenie instalacji

Główną próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16-08 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.Nr 74 Poz. 836 Rozdział 13). Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności powinno wynosić 0,05Mpa. Dla instalacji lub jej części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub zagrożonym wybuchem ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1Mpa.

Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

Z przeprowadzenia głównej próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej Po sprawdzeniu  szczelności instalacji powinien nastąpić ostateczny komisyjny  odbiór szczelności przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu.  Z przeprowadzonej próby szczelności  należy sporządzić protokół. Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

8. Wytyczne realizacji

Całość  robót  wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych część II. Instalacje sanitarne i  przemysłowe, zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.

###### PROJEKT  BUDOWLANY

##### Wewnętrznej  instalacji  centralnego ogrzewania

Kategoria obiektu: XIII

Obiekt:               Lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym

Adres budowy :  Adres budowy :  Tarnów ul. Brodzińskiego 25/6

działka nr 71/2, obręb 167

Inwestor:            Miejski Zarząd Budynków  Spółka z o. o. w Tarnowie

ul. Waryńskiego 9,    33-100 Tarnów

Projektant:

Antoni Ratusznik

Tarnów maj 2018 r.

OPRACOWANIE ZAWIERA

Spis treści:

Oświadczenie projektanta

Dokumenty formalno – prawne

INSTALACJA GAZOWA

Opis techniczny instalacji co

Rysunki:

Plan sytuacyjny 					1 : 500

Rzut poziomy lokalu					1 : 50

Rozwinięcie wewnętrznej instalacji co      		1 : 50

Schemat podłączeń instalacji co, cwu do

kotła dwufunkcyjnego

## OPIS   TECHNICZNY

Do projektu  budowlanego budowy  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, w lokalu  mieszkalnym nr 6 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Brodzińskiego 25 w Tarnowie. Źródło ciepła stanowić będzie kocioł gazowy dwufunkcyjny c o + c w u z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjny o mocy 20,0 kW,  zamontowany w kuchni.

1.Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami PN-91/B-O2020, PN-82/B-02402 , PN/B-03406, PN EN 12831  przy następujących założeniach:

Ogrzewanie bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy

Strefa klimatyczna III

Wietrzność miejscowości mała

Położenie nieosłonięte

System ogrzewania wodny, pompowy, zamknięty

Źródło ciepła :  –  kocioł  gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komora spalania, kondensacyjny o mocy 20,0 kW

Parametry czynnika grzejnego 70/55/20 o C

Temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach  , +20o C , + 24o C

1a Schemat rozprowadzenia przewodów instalacji co.

Zaprojektowano układ poziomy dwururowy  w pętli.  Przewody rozdzielcze co wykonać z rur stalowych, cienkościennych ze stali węglowej, ocynkowanej. Łuki i odgałęzienia z typowych kształtek łączonych za pomocą zaprasowywania. Rurociągi prowadzić przy ścianie nad podłogą.  Grzejniki zostaną podłączone poprzez rurociągi poziome prowadzone przez pomieszczenia do poszczególnych grzejników. Projektuje się podłączenia grzejników oddolne, poprzez przyłącze dwuzaworowe. Na zasilaniu zamontować zawory odcinające z głowicami termostatycznymi. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory przy grzejnikach i zawory odpowietrzające w najwyższym punkcie instalacji. Po wykonaniu montażu instalacji wykonać  próby ciśnienia i na gorąco. Na rurociągach przechodzących przez ściany i stropy zakładać tuleje ochronne z rur polipropylenowych. Dobór mocy grzejników uwzględniają zwiększone zapotrzebowanie wynikające z zapisów Normy PN EN 12831 dotyczących strat ciepła do mieszkań sąsiednich zakładając obniżenie w nich projektowanej temperatury wewnętrznej  do 16o C. (Przy  ogrzewaniu piecowym 12o C). W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe ze złączką do węża, natomiast w najwyższych punktach instalacji zawory stopowe z odpowietrznikami automatycznymi.

1b. Grzejniki.

Jako elementy grzejne zastosowano – grzejniki ‘PURMO’, V 11, V22,  wyposażone we wkładkę zaworową Heimeier  z regulacją wstępną . Głowice zaworu – Heimeier WK.

1c. Płukanie  instalacji co

Zawory  termostatyczne są wrażliwe na zanieczyszczenia mechaniczne, dlatego też przed próbą szczelności na zimno należy przeprowadzić płukanie całego zładu instalacji grzewczej. Próbę na zimno należy przeprowadzić przy całkowitym otwarciu wszystkich zaworów. Zawory termostatyczne powinny mieć nałożone kapturki ochronne zamiast głowic termostatycznych.

1d. Próba ciśnienia

Instalację po wykonaniu należy poddać próbie ciśnienia na cisnienie 0,9 Mpa zgodnie z Warunkami technicznymi.

2. Ogólne zapotrzebowanie ciepła:

Ogółem zapotrzebowanie ciepła wyniesie : Q =  3960W

Moc kotła  z 10 % zapasem co wynosi : Q = 4356 W

Przyjęto kocioł gazowy o płynnej regulacji mocy 20,0 kW np. firmy „VAILANT” , „ JUNKERS”, lub innej firmy o zbliżonych parametrach. Kocioł wyposażyć w sterownik – regulator mieszkaniowy..

2a Komin  Należy zainstalować do kotła przewód powietrzno – spalinowy ( rura w rurze) Ø 125/80 mm, z blachy ze stali kwasoodpornej, w istniejącym przewodzie kominowym. ( ok 13,0 m)

2b Wentylacja – istniejąca  14x14 cm, wyprowadzony ponad dach

Uwagi końcowe

Całość robót budowlano- montażowych wykonać zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tekst jednolity: ((Dz. U.  z 2015 r. poz. 1422), zgodnie z obowiązującymi normami oraz z zasadami  sztuki budowlanej. Materiały budowlane  winny posiadać atesty i odpowiadać normom.